Költséghatékony-e a kormány akkumulátor-telepítési pályázata?

Az alábbi probléma azóta foglalkoztat, amióta a családi házas napelem-szerződések körüli vita kirobbant. Ez röviden arról szólt, hogy maradjon-e az éves szaldó-elszámolás, vagy tereljék át a háztartási napelem telepek tulajdonosait a bruttó elszámolásba? Az a kompromisszumos megoldás született akkor, hogy akinek szaldós szerződése van, az tíz évig maradhat éves szaldóban és utána átkerül bruttóba. A módosítás leginkább a támogatás nélkül, saját forrásból telepítő napelem-tulajdonosok számára kedvezőtlen. Ezt az átmenetet próbálja enyhíteni a jelenleg is zajló akkumulátor-telepítési pályázat. A mesterséges intelligenciát arról kérdeztem, hogy ez lenne-e a leginkább költséghatékony megoldás a problémára.

Ezúttal is igen érdekes választ kaptam.

A MI-nek küldött kérdésem:

Az-e az optimális döntés a kormányzat részéről, hogy a végfelhasználó, jellemzően családi házas napelem-tulajdonosok akkumulátor-telepítés finanszírozását támogatja. Az intézkedés annak a kedvezőtlen helyzetnek a korrigálása érdekében született , hogy a jelenleg szaldó elszámolásban levő HMKE tulajdonosok jellemzően napközben, a napsütéses órákban táplál vissza a hálózatba – amikor az áram ára a túltermelés miatt nagyon alacsony -, majd sötétedés után használja a hálózatból az áramot, amikor a promt tőzsdei ár a napközbeni ár többszöröse. Lehetne-e gazdaságossági szempontból optimálisabb, ha a napközbeni túltermelést nem a végfelhasználóknál tárolnák, hanem azoknál a trafóházaknál, amelyek kiszolgálják a lakossági fogyasztási helyeket? Ez esetben csak a trafókörzetben fellépő össz-túlfogyasztásra kellene méretezni az akkumulátor-telepet, ami valószínűleg sokkal kisebb lehetne, mint a végfelhasználóknál telepített akkumulátorok összessége, mivel a trafó-körzetekben számos háztartási fogyasztó van, amely nem rendelkezik napelemmel, így nap közben a napelemes túltermelést részben, vagy egészében elhasználnák a termeléssel egy időben. Ésszerű lenne-e felmérni a trafókörzetekben meglévő napelemes kapacitásokat összevetni az ott felmerülő áramfogyasztással és ennek függvényében dönteni az akkumulátor-telepek támogatott telepítéséről, illetve ezek helyszínéről? A MAVIR, illetve a hálózat-üzemeltető szolgáltatók rendelkeznek-e azokkal az adatokkal, amelyek alapján a fentiek szerinti differenciált döntések születhetnének az akkumulátor-telepek gazdaságos telepítésének helyéről és mértékéről?

A válasz:

A kérdésed nagyon jó, mert pontosan arra a dilemmára tapint rá, ami most egész Európában megjelent: hol érdemes az energiatárolást elhelyezni – a végfelhasználónál vagy a hálózatban? Röviden: a jelenlegi támogatási irány nem feltétlenül optimális rendszerszinten, de van mögötte logika. Nézzük strukturáltan.

________________________________________

1. Miért támogatják a háztartási akkumulátorokat?

A kormányzati döntés mögött több cél áll:

• Gyors beavatkozás: a már meglévő HMKE-k (háztartási méretű kiserőművek) okozta problémát gyorsan lehet így enyhíteni.

• Hálózati terhelés csökkentése lokálisan: ha a ház „helyben” tárol, kevesebb visszatáplálás megy a hálózatra.

• Politikailag is könnyen kommunikálható: közvetlen támogatás a lakosságnak.

• Rugalmasság decentralizálása: sok kis akkumulátor → potenciálisan virtuális erőművé szervezhető.

Ugyanakkor:

• Drága megoldás egységnyi kapacitásra vetítve

• Nem optimalizálja rendszerszinten a tárolást

• Sokszor túlméretezett (mindenki „magának” méretez)

________________________________________

2. A trafókörzeti (elosztói szintű) tárolás ötlete

Amit felvetettél, az szakmailag teljesen valid, és ezt hívják:

elosztói szintű energiatárolásnak (distribution-level storage)

Előnyei:

• Sokkal jobb kihasználtság

• Nem minden ház termel egyszerre többletet

• Nem mindenki fogyaszt egyszerre

• Kisebb összkapacitás is elég lehet

• statisztikai kiegyenlítődés miatt

• Olcsóbb fajlagosan

• nagyobb rendszerek → alacsonyabb Ft/kWh

• Hálózati problémák kezelése

• feszültségingadozás

• trafó túlterhelés

Hátrányai:

• Komplexebb szabályozás

• Ki finanszírozza? (DSO, állam, piaci szereplő)

• Nem közvetlenül a lakosságnak „látható” haszon

________________________________________

3. Gazdaságossági összehasonlítás (Lásd a mellékelt képet)

Tehát igen: rendszerszinten gyakran a trafókörzeti vagy még nagyobb léptékű tárolás az optimálisabb.

________________________________________

4. A kulcskérdésed: kellene-e differenciált döntés?

Igen – és ez lenne az igazán hatékony megközelítés.

Amit javasolsz:

napelemes kapacitás vs. helyi fogyasztás összevetése trafókörzet szinten

Ez gyakorlatilag a modern energiarendszer-tervezés alapja:

• hosting capacity analysis

• load-flow modellezés

• idősoros termelés–fogyasztás összevetés

Ez alapján lehetne eldönteni:

• hol kell akku

• mekkora kell

• kinek érdemes telepíteni (lakosság vs. hálózat)

________________________________________

5. Van-e ehhez adat a rendszerben?

Röviden: igen, nagyrészt rendelkezésre áll.

A fő szereplők:

• MAVIR

(átviteli rendszerirányító)

• Elosztói hálózatüzemeltetők:

• E.ON

• MVM Démász

• OPUS TITÁSZ

Milyen adataik vannak?

• HMKE-k beépített teljesítménye (trafókörzet szinten is)

• Okosmérős fogyasztási adatok (egyre részletesebben)

• Hálózati topológia (trafók, vezetékek)

• Feszültség- és terhelési adatok

Tehát technikai akadálya nincs a differenciált, optimalizált döntésnek.

________________________________________

6. Akkor miért nem így történik?

Fő okok:

1. Szabályozási egyszerűség

• könnyebb „mindenkinek támogatást adni”, mint optimalizálni

2. Időnyomás

• a HMKE-probléma gyors megoldást igényelt

3. Tulajdonosi kérdések

• kié az akku?

• ki kapja a bevételt?

4. Piaci modell hiánya

• nincs kiforrott mechanizmus a lokális flexibilitás árazására

________________________________________

7. Összegzés (lényegre törően)

• A jelenlegi lakossági akku-támogatás:

• rövid távon érthető

• de nem rendszerszinten optimális

• A trafókörzeti tárolás:

• gazdaságosabb

• jobban kihasználható

• kevesebb összkapacitást igényel

• Az általad javasolt megközelítés:

• szakmailag helyes

• adatok rendelkezésre állnak

• de szabályozási és piaci okok miatt még nem domináns

________________________________________

Ha szeretnéd, le tudom vezetni egy konkrét példán (pl. 100 házas trafókörzet), hogy mennyivel kisebb akkukapacitás is elég központi tárolás esetén – az elég látványos különbséget szokott adni.

Igen, kérem

Rendben, nézzük meg egy egyszerű, de reális példán, hogy mennyire eltérhet a szükséges akkumulátorkapacitás háztartási vs. trafókörzeti megközelítésben.

________________________________________

Kiinduló modell: 100 házas trafókörzet

Feltételezések:

• 100 háztartás

• ebből:

• 40 db napelemes (HMKE)

• 60 db nem napelemes

• egy napelemes rendszer:

• 5 kW csúcsteljesítmény

• napi ~25 kWh termelés (napos napon)

• fogyasztás:

• átlag ~15 kWh/nap/ház

________________________________________

Napközbeni helyzet (kritikus időszak)

Napelemes házak:

• termelés: 25 kWh

• saját fogyasztás napközben: ~10 kWh

• többlet: ~15 kWh/ház

40 ház × 15 kWh = 600 kWh túltermelés

________________________________________

Nem napelemes házak:

• napközbeni fogyasztás: ~8 kWh/ház

60 ház × 8 kWh = 480 kWh fogyasztás

________________________________________

Lokális kiegyenlítődés

• túltermelés: 600 kWh

• helyi fogyasztás: 480 kWh

maradék visszatáplálás: 120 kWh

________________________________________

1. Szenárió: háztartási akkumulátorok

Minden napelemes ház optimalizál „magának”.

Tipikus méretezés:

• ~10 kWh akku / ház

40 ház × 10 kWh = 400 kWh összes kapacitás

Probléma:

• ebből sok nem használódik ki teljesen

• redundancia: mindenki külön „biztonsági tartalékot” tart

________________________________________

2. Szenárió: trafókörzeti akkumulátor

Csak a nettó maradékot kell tárolni:

kb. 120 kWh

Még ráhagyással (csúcsok, bizonytalanság):

150–180 kWh elég lehet

________________________________________

Összehasonlítás

Megoldás Szükséges kapacitás

Háztartási akkuk ~400 kWh

Trafókörzeti akku ~150 kWh

~60–65% kapacitásmegtakarítás

________________________________________

Költségkülönbség (nagyságrendi)

Durva becslés:

• háztartási akku: ~200–300 ezer Ft / kWh

• nagyobb rendszer: ~120–180 ezer Ft / kWh

Eredmény:

• háztartási:

• 400 kWh → ~80–120 millió Ft

• trafós:

• 150 kWh → ~18–27 millió Ft

akár 3–5× olcsóbb rendszer szinten

________________________________________

Miért ekkora a különbség?

1. Diverzitás (nem minden egyszerre történik)

• nem minden ház termel maximumon

• nem mindenki fogyaszt egyszerre

2. Azonnali helyi felhasználás

• a nem napelemesek „felszívják” a termelés nagy részét

3. Nincs duplikáció

• nem kell 40 külön „mini erőmű”

________________________________________

Fontos árnyalás

A valóság bonyolultabb:

A háztartási akkuk előnyei:

• blackout védelem

• egyéni optimalizáció (pl. dinamikus ár)

• gyors telepítés

A trafókörzeti előnyei:

• rendszerhatékonyság

• hálózati stabilitás

• olcsóság

A legjobb megoldás általában hibrid:

• kevés háztartási akku

•

• célzott trafókörzeti tárolás

________________________________________

Végkövetkeztetés

A példád alapján:

Teljesen helyes a felvetésed

Rendszerszinten a trafókörzeti tárolás hatékonyabb

A jelenlegi politika inkább gyors, mint optimális

________________________________________

Ha szeretnéd, a következő lépésben meg tudjuk nézni:

• hogyan változik ez télen (amikor nincs túltermelés)

• vagy hogy mi történik, ha az arány 80% napelemes házra nő (ez a jövő egyik kritikus esete)

Ezt már nem kértem, de ha kíváncsi vagy rá, folytasd!